基于STM32的秒表设计实验报告

# 秒表实验报告

## 一、实验项目

基于 STM32 的秒表设计

## 二、实验目的

- 掌握 TIM3 定时器中断配置，实现 1ms 定时。

- 实现 8 位数码管动态扫描显示。

- 实现按键控制秒表开始、暂停、清零。

- 用 LED 指示运行 / 暂停状态。

## 三、实验内容

### 1. 硬件接线

- PC0~PC7：数码管段选

- PD0~PD7：数码管位选

- PE3：功能按键（上拉输入）

- PC8：绿灯（运行）、PC9：红灯（暂停 / 清零）

- TIM3：1ms 中断，PSC=79，ARR=99

### 2. 功能

- 5 位数码管显示秒，3 位显示毫秒。

- 按键：开始→暂停→清零→循环。

- 运行绿灯亮，暂停 / 清零红灯亮。

# 四、主要修改 / 新增代码

### 1. 全局变量（PV 区域）

c uint16_t SegTab[] = { 0x003f,0x0006,0x005b,0x004f, 0x0066,0x006d,0x007d,0x0007, 0x007f,0x006f,0x0077,0x007c, 0x0039,0x005e,0x0079,0x0071 }; uint32_t ms_count = 0; uint8_t stopwatch_state = 0; uint8_t buf[8] = {0};

### 2. 函数声明（PFP 区域）

c void Key_Scan(void); void Led_Control(void); void Seg_Update(void);

### 3. 按键扫描函数

c void Key_Scan(void){ static uint8_t key_state=0, key_last=1; uint8_t key_now = HAL_GPIO_ReadPin(GPIOE,GPIO_PIN_3); if(key_last==1 && key_now==0){ HAL_Delay(20); key_now=HAL_GPIO_ReadPin(GPIOE,GPIO_PIN_3); if(key_now==0){ key_state++; if(key_state>=3) key_state=0; switch(key_state){ case 0: ms_count=0; stopwatch_state=0; break; case 1: stopwatch_state=1; break; case 2: stopwatch_state=0; break; } } } key_last=key_now; }

### 4. 指示灯控制

c void Led_Control(void){ if(stopwatch_state==1){ HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_8,GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_9,GPIO_PIN_RESET); }else{ HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_8,GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_9,GPIO_PIN_SET); } }

### 5. 显示数据更新

c void Seg_Update(void){ uint32_t s = ms_count/1000; uint16_t ms = ms_count%1000; buf[0]=(s/10000)%10; buf[1]=(s/1000)%10; buf[2]=(s/100)%10; buf[3]=(s/10)%10; buf[4]=s%10; buf[5]=(ms/100)%10; buf[6]=(ms/10)%10; buf[7]=ms%10; }

### 6. TIM3 中断回调（核心）

c void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim){ static uint8_t i=0; if(htim->Instance==TIM3){ if(stopwatch_state==1) ms_count++; Seg_Update(); HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,0x00ff,GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,0xff,GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,(0x01<<i),GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,SegTab[buf[i]],GPIO_PIN_SET); i++; if(i>=8)i=0; } }

### 7. 主函数 while (1)

c Key_Scan(); Led_Control();

### 8. 初始化开启中断

c HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim3);