STM32七段数码管显示

# 一、硬件接线

- 段选 a\dp → **PB0\PB7**

- 位选 1\8 → **PC0\PC7**

- 数码管 GND → STM32 GND

# 二、CubeMX 配置（最简）

- PB0~PB7：GPIO_Output

- PC0~PC7：GPIO_Output

- 时钟 72M，生成 MDK 工程

# 三、考试直接复制的完整代码

## 1. seg.h（新建文件）

c #ifndef __SEG_H #define __SEG_H #include "main.h" void displayTime(void); #endif

## 2. seg.c（新建文件）

c #include "seg.h" uint16_t SegTab[]={ 0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07, 0x7F,0x6F,0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71,0x40 }; void displayTime(void) { static uint8_t h=23,m=59,s=57; static uint8_t buf[8]={0}; static uint16_t cnt=0; buf[7]=h/10; buf[6]=h%10; buf[5]=16; buf[4]=m/10; buf[3]=m%10; buf[2]=16; buf[1]=s/10; buf[0]=s%0; for(uint8_t i=0;i<8;i++){ HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,0xFF,GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,1<<i,GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,0xFF,GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,SegTab[buf[i]],GPIO_PIN_SET); HAL_Delay(1); } cnt++; if(cnt>=125){ cnt=0; s++; if(s>=60){s=0;m++; if(m>=60){m=0;h++; if(h>=24)h=0;}} } }

## 3. main.c（只改 while 里面）

c #include "main.h" #include "seg.h" int main(void) { HAL_Init(); SystemClock_Config(); MX_GPIO_Init(); while(1) { displayTime(); } }