STM32串口控制流水灯与数码管显示实验报告

## 一、实验项目

串口控制流水灯 + 数码管显示

## 二、实验目的

- 掌握 STM32 GPIO 输出、输入配置方法

- 掌握串口中断接收指令的原理与编程

- 实现上位机串口指令控制灯效，数码管同步显示对应指令号

## 三、实验内容

### 1. CubeMX 引脚配置

- PA0~PA7：设置为 GPIO_Output（控制8路流水灯）

- PC0~PC6：设置为 GPIO_Output（数码管段选）

- PB4：设置为 GPIO_Input、上拉模式（独立按键）

- USART1：配置为异步通信，波特率115200，开启串口中断

- 完成配置后生成工程代码

### 2. 硬件接线方式

- 流水灯：LED负极串联220Ω电阻接 PA0~PA7，LED正极统一接3.3V

- 数码管：数码管a~g引脚对应接 PC0~PC6，公共端COM接GND（共阴极）

- 按键：按键一端接PB4，另一端接GND

- 串口：USART1对应引脚PA9、PA10连接USB转TTL模块，与电脑通信

## 四、代码添加位置及完整代码

### 1. main.c 头部添加头文件

c #include "led.h" #include "seg.h" #include "uart.h"

### 2. main.c 初始化后添加串口启动函数

c UART_Start();

### 3. main.c while(1)主循环内添加功能调用

c Led_Run(); Seg_Show(cmd_now);

### 4. 新建 uart.c 串口功能文件

c #include "uart.h" #include "usart.h" uint8_t uart_buf=0, cmd_now=0; void UART_Start(void){ HAL_UART_Receive_IT(&huart1,&uart_buf,1); } void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart){ if(huart==&huart1){ if(uart_buf>=0&&uart_buf<=3) cmd_now=uart_buf; HAL_UART_Receive_IT(&huart1,&uart_buf,1); } }

### 5. 新建 uart.h 头文件

c #ifndef UART_H #define UART_H #include "stm32f1xx_hal.h" extern uint8_t cmd_now; void UART_Start(void); #endif

### 6. 新建 led.c 流水灯功能文件

c #include "led.h" extern uint8_t cmd_now; void Led_Run(void){ HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,0xFF,GPIO_PIN_SET); switch(cmd_now){ case 1: HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,1<<(HAL_GetTick()/300%8),GPIO_PIN_RESET); break; case 2: HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,(3<<(HAL_GetTick()/300%8))&0xFF,GPIO_PIN_RESET); break; case 3: if(HAL_GetTick()%300<150) HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,0xFF,GPIO_PIN_RESET); break; } }

### 7. 新建 led.h 头文件

c #ifndef LED_H #define LED_H void Led_Run(void); #endif

### 8. 新建 seg.c 数码管功能文件

c #include "seg.h" uint8_t code[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F}; void Seg_Show(uint8_t n){ if(n>3)return; uint8_t c=code[n]; HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_0,c&1); HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_1,(c>>1)&1); HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_2,(c>>2)&1); HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_3,(c>>3)&1); HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_4,(c>>4)&1); HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_5,(c>>5)&1); HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_6,(c>>6)&1); }

### 9. 新建 seg.h 头文件

c #ifndef SEG_H #define SEG_H void Seg_Show(uint8_t num); #endif