STM32外部中断与数码管显示实验报告

## 一、实验项目

STM32F103 外部中断按键计数与数码管显示实验

## 二、实验目的

- 掌握 STM32 GPIO 外部中断的配置与触发原理

- 掌握 HAL 库中断回调函数的使用，实现按键自定义功能

- 完成按键中断、LED 指示、数码管显示的功能联调

## 三、实验内容

### （一）硬件接线

| 模块 | STM32 引脚 | 接线要求 |
| --- | --- | --- |
| KEY0 计数按键 | PE3 | 按键一端接 PE3，另一端接 GND |
| KEY1 清零按键 | PE4 | 按键一端接 PE4，另一端接 GND |
| KEY0 状态 LED | PE5 | LED 正极经限流电阻接 PE5，负极接 GND |
| KEY1 状态 LED | PB5 | LED 正极经限流电阻接 PB5，负极接 GND |
| 数码管段选 | PC0~PC7 | 对应接数码管 a~dp 段引脚 |
| 数码管位选 | PD0~PD7 | 对应接数码管 1~8 位选引脚 |

### （二）主要修改代码（均在main.c中）

- 全局变量与中断回调（USER CODE BEGIN 0 区域）

c uint16_t x=123; uint8_t buf[8]={0},len=0; void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin) { if(GPIO_Pin == GPIO_PIN_3) { x++; HAL_GPIO_TogglePin(GPIOE, GPIO_PIN_5); } if(GPIO_Pin == GPIO_PIN_4) { x=0; HAL_GPIO_TogglePin(GPIOB, GPIO_PIN_5); } }

- 主循环数码管刷新（USER CODE BEGIN 3 区域）

c while(1) { len=GetEachDigit(buf,x); SEG_Dynamic_Display(buf,len); }

## 四、实验现象

- 上电后数码管初始显示123，两个 LED 熄灭

- 按 PE3 按键：计数数值 + 1，PE5 连接的 LED 状态翻转

- 按 PE4 按键：计数数值清零，PB5 连接的 LED 状态翻转

- 按键响应正常无抖动，数码管显示流畅无闪烁