STM32按键切换模式+ADC电压采集控制LED实验报告

## 一、实验项目

STM32 ADC电压采集、串口输出、按键模式切换及LED分级控制系统实验

## 二、实验目的

1. 掌握STM32 ADC模数转换原理，实现模拟电压采集与换算。

2. 掌握GPIO输入输出配置，实现按键消抖、模式切换及LED状态控制。

3. 实现串口实时打印电压数据，熟悉嵌入式调试方法。

4. 完成多电压阈值下的灯光状态切换及按键模式切换功能。

## 三、实验内容

### （一）硬件接线

1. 按键电路：PA0（上拉输入），一端接PA0，一端接GND，用于切换工作模式。

2. LED电路：PB5为红灯、PE5为绿灯，推挽输出、低电平点亮，分别串联220Ω限流电阻后接GND。

3. ADC采集电路：PA1为模拟输入通道，电位器两端接3.3V和GND，中间抽头接PA1，输出0~3.3V模拟电压。

### （二）CubeMX配置

配置系统时钟72MHz，PA0上拉输入，PB5、PE5推挽输出；ADC1配置为12位单次转换、软件触发；USART1配置为115200波特率串口输出。

### （三）核心代码修改

1. 引入头文件，支持串口格式化输出

c #include <stdio.h> #include <string.h>

2. 定义全局变量，用于数据存储与模式标记

c uint8_t led_mode = 0; uint16_t adcValue; float volt; char buf[30];

3. 编写按键消抖扫描函数，实现模式翻转

c void Key_Scan(void) { if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA, GPIO_PIN_0) == GPIO_PIN_RESET) { HAL_Delay(20); if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA, GPIO_PIN_0) == GPIO_PIN_RESET) { led_mode = !led_mode; } while(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA, GPIO_PIN_0) == GPIO_PIN_RESET); } }

4. 主循环核心功能：ADC采集、电压换算、串口输出、双模式灯控

c while (1) { Key_Scan(); // ADC电压采集 HAL_ADC_Start(&hadc1); HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, 100); adcValue = HAL_ADC_GetValue(&hadc1); HAL_ADC_Stop(&hadc1); // 电压换算 volt = (3.3f / 4096.0f) * adcValue; // 串口打印数据 sprintf(buf, "Volt:%.2fV mode:%d\r\n", volt, led_mode); HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t*)buf, strlen(buf), 100); // 工作模式与灯控逻辑 if(led_mode == 1) { // 按键模式：两灯全灭 HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_SET); } else { // 电压自动控制模式 if(volt < 1.0f) { // 小于1V，双灯常亮 HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_RESET); } else if(volt >= 1.0f && volt < 2.0f) { // 1V~2V，绿灯闪烁、红灯灭 HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_TogglePin(GPIOE, GPIO_PIN_5); } else { // 大于2V，红灯闪烁、绿灯灭 HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_TogglePin(GPIOB, GPIO_PIN_5); } } HAL_Delay(100); }

5. 代码修改说明：新增按键模式切换功能，结合ADC电压采集实现分级灯控，通过串口实时输出监测数据，解决按键抖动问题，实现两种工作模式自由切换。

## 四、实验现象

1. 上电默认电压控制模式：电压小于1V双灯亮，1V~2V绿灯闪烁，2V以上红灯闪烁；

2. 按下按键切换为强制灭灯模式，两灯全部熄灭，再次按下按键恢复电压自动控制模式；

3. 串口终端可稳定输出实时电压值与当前工作模式。

## 五、实验总结

本次实验完成了STM32 ADC电压采集、串口通信、按键模式切换与LED分级灯控功能，熟练掌握了单片机外设配置与基础逻辑编程，解决了按键误触发、电压数据换算等问题，系统运行稳定，完成全部实验要求。