STM32独立流水灯实验（8灯循环流动）

# 考试专用：流水灯实验

# 项目名称

STM32 独立流水灯实验（8 灯循环流动）

# 一、实验功能

实现 PB0~PB7 8 个 LED 轮流点亮，从左到右循环流动，效果清晰、稳定。

# 二、硬件接线

- LED0 ~ LED7 → PB0、PB1、PB2、PB3、PB4、PB5、PB6、PB7

- 所有 LED GND → 开发板 GND

# 三、STM32CubeMX 配置

- PB0 ~ PB7 设置为：GPIO_Output

- 模式：Push Pull 推挽

- 上下拉：No pull

- 速度：Low

- 时钟默认，生成 MDK-ARM 工程

# 四、main.c 完整代码（考试直接用）

c #include "main.h" #include "gpio.h" void LED_All_Off(void) { HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, 0x00FF, GPIO_PIN_SET); } int main(void) { HAL_Init(); MX_GPIO_Init(); while (1) { // 单灯从左到右流动 for(uint8_t i=0; i<8; i++) { LED_All_Off(); HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, (1<<i), GPIO_PIN_RESET); HAL_Delay(300); } } }