# STM32全套实验 知识点+示例功能+可直接复制HAL代码

全部适配 **CubeMX自动生成工程**，代码严格区分粘贴区间（`USER CODE BEGIN X`），上机直接复制，硬件默认通用教学板（STM32F103，72MHz）

## 前置统一说明

1. 所有代码粘贴在 `main.c` 对应注释块，不要修改MX自动生成代码

2. 引脚约定（教学板通用）

- LED：PB5（低电平点亮）

- 独立按键：PA0（上拉输入，按下为低）

- 数码管段选PC0~PC7、位选PB0~PB7（共阴极）

- 外部中断按键：PA3（下降沿触发EXTI3）

- 串口USART1：PA9(TX)/PA10(RX)，115200 8N1

- PWM：TIM3_CH2 PB5

- ADC：PA1 电位器模拟输入

- 定时器基础：TIM3

---

# 实验一 GPIO输出控制——LED灯

## 实验功能示例

1. 单LED 500ms闪烁

2. 8路流水灯循环点亮

## CubeMX配置

PB5推挽输出 / PB0~PB7全部推挽输出

## 完整代码

### 1. 单灯闪烁（while循环内 USER CODE BEGIN 3）

```c

// 单LED闪烁

HAL_GPIO_TogglePin(GPIOB, GPIO_PIN_5);

HAL_Delay(500);

```

### 2. 8位流水灯（USER CODE BEGIN 0 全局函数）

```c

void LED_Running(void)

{

uint8_t i;

// 依次点亮PB0~PB7

for(i=0;i<8;i++)

{

HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, 0x00FF, GPIO_PIN_SET); // 全部熄灭

HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, (1<<i), GPIO_PIN_RESET);

HAL_Delay(300);

}

}

```

### 调用（while(1)循环）

```c

LED_Running();

```

## 核心考点函数

`HAL_GPIO_WritePin(端口,引脚,电平)`、`HAL_GPIO_TogglePin()`、`HAL_Delay()`

---

# 实验二 GPIO输出控制——数码管动态显示

## 实验功能示例

2位数码管循环显示 00~99，自动自增

## CubeMX配置

PC0~PC7 段选推挽输出；PB0~PB7位选推挽输出

## 完整代码

### USER CODE BEGIN 0（全局段码+回调/扫描）

```c

// 共阴极数码管段码 0~9

uint16_t seg_table[] = {0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F};

uint8_t num = 0; // 显示数字0~99

// 动态扫描函数

void SEG_Display(uint16_t dat)

{

uint8_t shi,ge;

shi = dat / 10;  // 十位

ge  = dat % 10;  // 个位

// 显示十位 PB1

HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,0xFF,GPIO_PIN_RESET);

HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_1,GPIO_PIN_RESET);

HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,seg_table[shi],GPIO_PIN_SET);

HAL_Delay(1);

// 显示个位 PB0

HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,0xFF,GPIO_PIN_RESET);

HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_0,GPIO_PIN_RESET);

HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,seg_table[ge],GPIO_PIN_SET);

HAL_Delay(1);

}

```

### while循环调用（USER CODE BEGIN 3）

```c

SEG_Display(num);

num++;

if(num >= 100) num = 0;

HAL_Delay(200);

```

## 核心原理

动态扫描分时点亮，人眼视觉暂留；必须先消隐段选防止重影

---

# 实验三 GPIO输入控制——独立按键（轮询）

## 实验功能示例

按键按下，LED状态翻转，软件消抖

## CubeMX配置

PA0 设置为 **上拉输入**

## 完整代码（while循环内 USER CODE BEGIN 3）

```c

// 轮询检测按键PA0

if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA, GPIO_PIN_0) == GPIO_PIN_RESET)

{

HAL_Delay(10); // 软件消抖延时

if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA, GPIO_PIN_0) == GPIO_PIN_RESET)

{

HAL_GPIO_TogglePin(GPIOB, GPIO_PIN_5); // LED翻转

// 等待按键释放

while(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA, GPIO_PIN_0) == GPIO_PIN_RESET);

}

}

```

## 考点

1. `HAL_GPIO_ReadPin()` 读取引脚电平

2. 10ms延时两次判断消抖，避免机械按键抖动误触发

---

# 实验五 外部EXTI中断

## 实验功能示例

PA3下降沿中断，每按一次数码管数字+1

## CubeMX配置

PA3：GPIO_EXTI3、下降沿触发、上拉输入；NVIC开启EXTI3中断

## 完整代码

### USER CODE BEGIN 0（中断回调函数）

```c

uint8_t exti_cnt = 0; // 中断计数

// EXTI中断统一回调函数

void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)

{

if(GPIO_Pin == GPIO_PIN_3)

{

HAL_Delay(10); // 中断内简单消抖

exti_cnt++;

if(exti_cnt >= 100) exti_cnt = 0;

}

}

```

### while循环显示（USER CODE BEGIN 3）

```c

SEG_Display(exti_cnt);

```

## 考点

所有外部中断共用 `HAL_GPIO_EXTI_Callback`，内部判断引脚区分；中断禁止长延时

---

# 实验六 串口通信 USART

## 实验功能示例

每秒串口打印：当前计数、电压、字符串

## CubeMX配置

USART1 异步115200 8N1

## 完整代码

### USER CODE BEGIN Includes（最顶部头文件区）

```c

#include "stdio.h"

#include "string.h"

```

### USER CODE BEGIN 1（全局缓冲区）

```c

uint8_t uart_buf[50];

uint16_t count = 0;

```

### while循环发送（USER CODE BEGIN 3）

```c

// 格式化字符串

sprintf((char*)uart_buf,"计数：%d \r\n",count);

// 阻塞发送

HAL_UART_Transmit(&huart1, uart_buf, strlen((char*)uart_buf), 100);

count++;

HAL_Delay(1000);

```

## 核心函数

`HAL_UART_Transmit()` 阻塞发送；`sprintf` 数字转字符串打印

---

# 实验八 定时器TIM基础定时中断

## 实验功能示例

TIM3 100ms定时中断，自动计数、刷新数码管

## CubeMX配置

TIM3内部时钟，PSC=7199，ARR=999；开启TIM3全局中断

定时周期=(7199+1)*(999+1)/72000000 = 0.1s

## 完整代码

### USER CODE BEGIN 0（定时器溢出回调）

```c

uint16_t tim_cnt = 0;

void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)

{

if(htim == &htim3)

{

tim_cnt++;

if(tim_cnt >= 99) tim_cnt = 0;

}

}

```

### USER CODE BEGIN 2（main初始化区，启动中断）

```c

HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim3);

```

### while循环显示

```c

SEG_Display(tim_cnt);

```

## 必背公式

定时周期 = (PSC+1)*(ARR+1)/系统时钟(72MHz)

---

# 实验九 PWM输出（呼吸灯）

## 实验功能示例

TIM3_CH2输出PWM，LED由暗渐亮、由亮渐暗循环

## CubeMX配置

TIM3 CH2 PWM生成模式1，PSC=71，ARR=999；PB5复用TIM3_CH2

## 完整代码

### USER CODE BEGIN 1（全局变量）

```c

int16_t pwm_val = 0;

int8_t dir = 1; // 1增加，-1减少

```

### USER CODE BEGIN 2（开启PWM）

```c

HAL_TIM_PWM_Start(&htim3, TIM_CHANNEL_2);

```

### while循环（USER CODE BEGIN 3）

```c

pwm_val += dir;

// 边界翻转方向

if(pwm_val >= 999) dir = -1;

if(pwm_val <= 0) dir = 1;

// 设置CCR比较值，修改占空比

__HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim3, TIM_CHANNEL_2, pwm_val);

HAL_Delay(5);

```

## 考点

占空比 = CCR / ARR；`__HAL_TIM_SET_COMPARE` 修改亮度

---

# 实验十二 ADC模数转换

## 实验功能示例

PA1采集电位器电压，串口实时打印电压值

## CubeMX配置

ADC1 单通道12位，软件触发；PA1模拟输入

## 完整代码

### USER CODE BEGIN 1

```c

uint32_t adc_raw;

float voltage;

uint8_t adc_buf[50];

```

### while循环采集（USER CODE BEGIN 3）

```c

HAL_ADC_Start(&hadc1);        // 启动ADC

HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1,100); // 等待转换完成

adc_raw = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);    // 读取原始值

HAL_ADC_Stop(&hadc1);

// 电压换算公式 3.3V基准 12bit(0~4095)

voltage = 3.3f * adc_raw / 4095.0f;

// 串口打印

sprintf((char*)adc_buf,"电压=%.2fV \r\n",voltage);

HAL_UART_Transmit(&huart1, adc_buf, strlen((char*)adc_buf),100);

HAL_Delay(800);

```

---

我用**最简单、最直白、考试必过**的方式给你讲明白 **按键、串口、外部中断** 这三个你最晕的知识点，**只讲核心 + 直接给可复制代码**，不绕弯！

---

# 一、独立按键（轮询方式）

## 你只需要记住 3 句话

1. 按键**按下 = 低电平**

2. 必须**消抖**（延时10ms再判断一次）

3. 代码写在 **while(1)** 里

## CubeMX配置

- 按键引脚：**PA0**

- 模式：**上拉输入（Pull-up）**

## 可直接复制代码（while(1) 里）

```c

// 检测按键是否按下

if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA, GPIO_PIN_0) == GPIO_PIN_RESET)

{

HAL_Delay(10); // 消抖！！！

// 再次确认按下

if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA, GPIO_PIN_0) == GPIO_PIN_RESET)

{

// 这里写你要执行的功能

HAL_GPIO_TogglePin(GPIOB, GPIO_PIN_5); // LED翻转

}

// 等待松手，防止一直触发

while(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA, GPIO_PIN_0) == GPIO_PIN_RESET);

}

```

## 考试必考逻辑

- 消抖 = 防误触

- 等待松手 = 只触发一次

---

# 二、串口通信（打印数据到电脑）

## 你只需要记住 3 句话

1. 串口用来**给电脑发消息**

2. 必须加头文件 `#include "stdio.h"`

3. 用 `sprintf` 把数字变成字符串打印

## CubeMX配置

- USART1

- 模式：异步

- 波特率：115200

## 第一步：加头文件（最顶部）

```c

#include "stdio.h"

#include "string.h"

```

## 第二步：定义缓冲区

```c

uint8_t buf[50];

```

## 第三步：while(1)里发送

```c

// 把数字变成字符串

sprintf((char*)buf,"Hello STM32\r\n");

// 发送到电脑

HAL_UART_Transmit(&huart1, buf, strlen((char*)buf), 100);

HAL_Delay(1000);

```

## 打印变量（考试必考）

```c

int a = 123;

sprintf((char*)buf,"a = %d\r\n",a);

HAL_UART_Transmit(&huart1, buf, strlen((char*)buf), 100);

```

---

# 三、外部中断（最难点，我给你讲最简单版）

## 你只需要记住 4 句话

1. 按键一按，**立刻触发中断**，不用在while里等着

2. 代码**不写在while里**

3. 所有中断都进 **一个回调函数**

4. 中断里**不能写长延时**

## CubeMX配置

- 按键 PA3

- 模式：GPIO_EXTI3

- 触发：下降沿触发

- NVIC：打开中断

## 考试万能模板（直接复制）

### 1. 定义变量（最上面）

```c

int count = 0; // 中断计数

```

### 2. 中断回调函数（USER CODE BEGIN 0）

```c

void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)

{

// 判断是不是PA3触发的

if(GPIO_Pin == GPIO_PIN_3)

{

count++; // 计数+1

}

}

```

### 3. 主循环里可以打印看结果

```c

sprintf((char*)buf,"count = %d\r\n",count);

HAL_UART_Transmit(&huart1, buf, strlen((char*)buf), 100);

HAL_Delay(500);

```

## 外部中断核心总结

- 不用一直检测

- 一按就进回调

- 回调里只做简单操作

---

# 超级总结（背下来考试稳过）

## 独立按键

- 代码在 `while(1)`

- 必须 `HAL_Delay(10)` 消抖

- 等待松手

## 串口通信

- 加头文件 `stdio.h`

- `sprintf` 格式化

- `HAL_UART_Transmit` 发送

## 外部中断

- 代码在 `HAL_GPIO_EXTI_Callback`

- 不用放while

- 一按就触发

---