电路设计与仿真技术（LTspice）开卷速查提纲

（极致精简版，所有内容均为必考要点，直接定位抄录）

## 一、必考核心能力

电路图↔SPICE 网表互转

.op求静态工作点

.dc调静态工作点

.ac测放大倍数 / 输入电阻 / 输出电阻 / 带宽

温度扫描分析温度特性

.tran仿真实时波形

7 类电路性能评估（CE/CC/CB/ 差分 / 运放 / 正弦 / 方波振荡）

## 二、5 大核心仿真命令（分值 70%+）

### 2.1 直流工作点 .op

命令：直接写 .op

看什么：三极管Ib/Ic/Vce（判断放大 / 饱和 / 截止）、节点直流电压

易错：忘写器件模型；电源极性反

### 2.2 直流扫描 .dc

命令格式：.DC [LIN/DEC/LIST] [变量] 起始 终止 步长

示例：.dc LIN Vbb 0 2 0.01（调偏置）；.dc TEMP LIST -20 0 25 50（温度扫描）

变量：独立源、全局变量.param、模型参数、温度

操作：点节点看曲线，光标读精确值

### 2.3 交流扫描 .ac（必考重点）

前提：输入源AC Amplitude=1（输出 = 放大倍数）

命令：.ac DEC 100 1Hz 1GHz（通用格式）

参数测量：

电压增益：中频区V(out)/V(in)，dB=20log₁₀(倍数)

带宽：中频增益 - 3dB 对应f_H-f_L

输入电阻：R_i=V(in)/I(in)

输出电阻：R_o=V(out)/I(out)

### 2.4 瞬态扫描 .tran

命令：.tran 步长 终止时间，示例：.tran 1u 30u

信号源格式：

正弦：SINE(0 5 1k)

方波：PULSE(0 5 1n 1n 1n 1m 5m)

线性源：PWL(0 0 1u 5)（模拟上电）

振荡不起振解决：优先加.ic v(节点)=电压；次用线性电源

### 2.5 温度扫描

命令：.dc TEMP -20 100 5（连续）；.dc TEMP LIST -10 20 50（离散）

看什么：三极管Ic随温度的变化

## 三、典型电路必考考点

基本放大（CE/CC/CB）

静态：Ib/Ic/Vce；动态：增益 / 输入 / 输出电阻 / 带宽

最优静态：Vce≈Vcc/2（动态范围最大）

差分放大

差模增益（v_i1=-v_i2）、共模增益（v_i1=v_i2）

共模抑制比：CMRR(dB)=20log₁₀(|差模/共模|)

运放应用

反相比例：A_v=-R_f/R_in；同相比例：A_v=1+R_f/R_in

振荡电路

方波：测频率 / 幅度；解决不起振

输出级

交越失真分析；最大不失真输出幅度

## 四、开卷速查表（直接抄）

### 4.1 网表通用格式

Plain Text 标题 元件名 节点1 节点2 参数 .MODEL 模型名 类型 (参数=值) 仿真命令 .END

### 4.2 高频命令速查

| 命令 | 核心用途 | 最简示例 |
| --- | --- | --- |
| .op | 静态工作点 | .op |
| .dc | 参数扫描 | .dc Vbb 0 2 0.01 |
| .ac | 频域分析 | .ac DEC 100 1Hz 1GHz |
| .tran | 时域分析 | .tran 1u 30u |
| .ic | 初始条件 | .ic v(1)=0 v(2)=5 |
| .param | 全局变量 | .param R=1k |

### 4.3 常见错误秒杀

无结果：电源未接地；节点未连；模型未定义

静态异常：模型参数错；偏置电阻取值错

交流增益为 0：输入源未设 AC 幅度

振荡不起振：未加.ic初始条件

## 五、开卷答题技巧

先找对应仿真命令，直接抄速查表格式

按 “命令→操作→结果” 三步作答

参数计算直接套用上述公式

需要我把这份再压缩成半页纸纯考点版，只保留命令、公式和最核心的操作步骤吗？

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成）